江苏省盐城技师学院维修项目

采购需求公示（意向公示）

江苏省盐城技师学院近期拟对维修项目启动采购程序，为充分创造条件让供应商参与采购项目，根据《政府采购信息发布管理办法》（财政部令〔2019〕101号）、《关于开展政府采购意向公开工作的通知》（财库〔2020〕10号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）精神，现将有关该项目的主要用途、功能及使用目的、采购需求（技术参数、主要清单等）进行公示。

详见附件：采购需求书。

本次公示是采购需求的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

如有异议，请于本公示后五日内，书面送（寄）达我校（需盖章），逾期不予接受。

联系地址：江苏省盐城技师学院海洋路校区（盐城市盐都区海洋路29号匠心14楼1412办公室）。

联系人：王老师 0515—68661002/13056150848

邵老师 0515—68661002/13905109103

江苏省盐城技师学院招投标办公室

2024年5月29日

### 采购需求书

### 建设项目投标报价汇总表

工程名称 ：江苏省盐城技师学院维修                                                                               第1页  共1页

| 序号 | 单项工程名称 | 金额 (元) | 其中： (元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费 |
| 1 | 江苏省盐城技师学院维修 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

### 单项工程招标控制价表

工程名称 ：江苏省盐城技师学院维修                                                                               第1页  共1页

| 序号 | 单项工程名称 | 金额 (元) | 其中： (元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费 |
| 1 | 3#楼改造(装饰) |  |  |  |  |
| 2 | 5#楼改造(装饰) |  |  |  |  |
| 3 | 3#楼改造（安装） |  |  |  |  |
| 4 | 5#楼改造（安装） |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

### 单位工程招标控制价表

工程名称 ：3#楼改造(装饰)                                                                              第1页  共1页

| 序号 | 单项工程名称 | 金额 (元) | 其中： (元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费 |
| 1 | 分部分项工程量清单计价合计 |  |  |  |  |
| 1.1 | 人工费 |  |  |  |  |
| 1.2 | 材料费 |  |  |  |  |
| 1.3 | 施工机具使用费 |  |  |  |  |
| 1.4 | 企业管理费 |  |  |  |  |
| 1.5 | 利润 |  |  |  |  |
| 2 | 措施项目清单计价合计 |  |  |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目清单计价合计 |  |  |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

### 分部分项工程量清单与计价表

工程名称 ：3#楼改造(装饰)                           标段：                                              第1页  共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 011605002001 | 拆除项目 | 1.包含施工范围内：拆除内墙体部分装饰面（面砖、涂料面层及基层），部分砖砌体、地面地砖以及其基层，拆除至毛坯状态（包含但不限于地面砖、墙面砖、卫生间的面砖、砖砌隔断、大小便池槽，部分消火栓移位或拆除、各种管道、管线、开关灯具插座等）等工作,拆除时注意其他未拆除部分成品的保护及环境保护措施和保护性拆除再利用（如304不锈钢晒衣架、304不锈钢护栏等）等。 2.垃圾清理，施工完成后现场卫生保洁等 3.包括全部垃圾外运至场外政府指定地点 4.包括但不限于垃圾外运、处理相关行政费用 5.包含现场施工条件复杂等因素 6.此项为包干费用 7.具体做法及说明详见图纸 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 屋面维修出新部分 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 010902003001 | 屋面刚性基层修补 | 1、屋面砂浆、细石混凝土基层破损部位拆除 2、清理干净，用C25细石混凝土补强、填实找平 3、投标人综合考虑所有不利因素，综合报价 | m2 | 155.77 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 分部分项工程量清单与计价表

工程名称 ：3#楼改造(装饰)                           标段：                                              第2页  共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 3 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1、基层清理干净 2、单层4mm厚SBS改性沥青防水卷材，满铺热熔粘贴 3、投标人综合考虑所有不利因素，综合报价 | m2 | 595.34 |  |  |  |
| 4 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1、基层清理干净 2、2mm厚非固化防水层涂刷 3、投标人综合考虑所有不利因素，综合报价 | m2 | 595.34 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 卫生间维修出新部分 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、拆除地面基层清理干净，刷素浆一道 2、20厚水泥砂浆找平 3、300*300防滑地砖面层，干硬性水泥砂浆结合层 4、投标人综合考虑所有不利因素，综合报价 | m2 | 220.17 |  |  |  |
| 6 | 011102003002 | 块料楼地面（蹲台） | 1、砖砌蹲台，基层清理干净 2、20厚水泥砂浆找平 3、300*300防滑地砖面层，干硬性水泥砂浆结合层 4、投标人综合考虑所有不利因素，综合报价 | m2 | 41.45 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 分部分项工程量清单与计价表

工程名称 ：3#楼改造(装饰)                           标段：                                              第3页  共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 7 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、内墙铲除装饰后，清理干净，砼表面涂刷界面剂 2、墙面满挂耐碱玻纤网格布 一层，抹水泥砂浆，包含但不限于内墙门窗的保护措施以及门窗框四周的水泥砂浆（或者发泡剂）崁缝处理 3、300*600墙面砖到顶，干粉型粘结剂粘贴 4、投标人综合考虑所有不利因素，综合报价 | m2 | 717.02 |  |  |  |
| 8 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1、原现浇混凝土顶棚铲除装饰抹灰面，清理干净 2、素水泥浆一道 3、1：2水泥砂浆抹面，补强、找平 4、投标人综合考虑所有不利因素，综合报价 | m2 | 275.29 |  |  |  |
| 9 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、顶棚抹灰基层处理干净 2、满刮腻子找平 3、防霉涂料三遍 4、投标人综合考虑所有不利因素，综合报价 | m2 | 275.29 |  |  |  |
| 10 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1、砖砌蹲台/盥洗槽支座 2、MU10机制红砖，240*115*53规格 3、M5.0水泥砂浆砌筑 4、投标人综合考虑所有不利因素，综合报价 | m3 | 9.75 |  |  |  |
| 11 | 010507007001 | 不锈钢小便池 | 1、304不锈钢小便池制作、安装 2、60厚C15混凝土基层浇筑、找平 3、300*300mm防滑砖踏步面层，干粉型粘结剂粘贴 4、投标人综合考虑所有不利因素，综合报价 | m | 28.8 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 分部分项工程量清单与计价表

工程名称 ：3#楼改造(装饰)                           标段：                                              第4页  共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 12 | 010507007002 | 不锈钢盥洗槽 | 1、304不锈钢盥洗槽制作、安装 2、C25预制盥洗槽安装 3、盥洗槽支座300*600mm瓷砖贴面 4、投标人综合考虑所有不利因素，综合报价 | m | 52.61 |  |  |  |
| 13 | 011210005001 | 成品隔断 | 1、卫生间成品隔断 2、参照16J914-1-XT9 3、投标人综合考虑所有不利因素，综合报价 | 间 | 36 |  |  |  |
| 14 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 | 1、4mm厚单层SBS卷材防水，上翻0.5m，热熔满铺 2、投标人综合考虑所有不利因素，综合报价 | m2 | 387 |  |  |  |
| 15 | 010903002001 | 涂膜防水(地面和墙面) | 1、2mm厚聚氨酯防水二遍 2、投标人综合考虑所有不利因素，综合报价 | m2 | 987.02 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 走廊及楼梯间维修出新部分 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 011201002001 | 墙面装饰抹灰 | 1、内墙铲除装饰后，清理干净，砼表面涂刷界面剂 2、墙面满挂镀锌钢丝网，抹水泥砂浆，包含但不限于外墙门窗的保护措施以及门窗框四周的水泥砂浆（或者发泡剂）崁缝处理 3、投标人综合考虑所有不利因素，综合报价 | m2 | 304.31 |  |  |  |
| 17 | 011301001002 | 天棚抹灰 | 1、原现浇混凝土楼梯底部铲除装饰抹灰面，清理干净 2、素水泥浆一道 3、1：2水泥砂浆抹面，补强、找平 4、投标人综合考虑所有不利因素，综合报价 | m2 | 136.16 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 分部分项工程量清单与计价表

工程名称 ：3#楼改造(装饰)                           标段：                                              第5页  共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 18 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1、顶棚抹灰基层处理干净 2、满刮腻子找平 3、白色乳胶漆三遍 4、投标人综合考虑所有不利因素，综合报价 | m2 | 136.16 |  |  |  |
| 19 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、墙面抹灰面清理干净 2、满刮腻子找平 3、白色乳胶漆三遍 4、投标人综合考虑所有不利因素，综合报价 | m2 | 304.31 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他（宿舍内）修补出新部分 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 011201002002 | 墙面装饰抹灰 | 1、内墙铲除装饰后，清理干净，砼表面涂刷界面剂 2、墙面满挂镀锌钢丝网，抹水泥砂浆，包含但不限于外墙门窗的保护措施以及门窗框四周的水泥砂浆（或者发泡剂）崁缝处理 3、投标人综合考虑所有不利因素，综合报价 | m2 | 229 |  |  |  |
| 21 | 011301001003 | 天棚抹灰 | 1、原现浇混凝土楼梯底部铲除装饰抹灰面，清理干净 2、素水泥浆一道 3、1：2水泥砂浆抹面，补强、找平 4、投标人综合考虑所有不利因素，综合报价 | m2 | 50 |  |  |  |
| 22 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、墙面抹灰面清理干净 2、打磨后满补腻子 3、白色乳胶漆三遍 4、原有床移复位 | m2 | 4350 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 分部分项工程量清单与计价表

工程名称 ：3#楼改造(装饰)                           标段：                                              第6页  共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 23 | 011204003002 | 块料墙面 | 1、内墙铲除装饰后，清理干净，砼表面涂刷界面剂 2、墙面满挂镀锌钢丝网，抹水泥砂浆，包含但不限于内墙门窗的保护措施以及门窗框四周的水泥砂浆（或者发泡剂）崁缝处理 3、300*600墙面砖到顶，干粉型粘结剂粘贴 4、投标人综合考虑所有不利因素，综合报价 | m2 | 16.2 |  |  |  |
| 24 | 011808001001 | 构件粘贴碳纤维布 | 1、构件类型:梁\板 2、粘贴部位:钢筋锈蚀及裂缝处 3、碳纤维布层数:2 4、聚合物砂浆(加固单面)20mm厚 | m2 | 20 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项工程清单合计 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701006001 | 满堂脚手架 |  | m2 | 500 |  |  |  |
| 2 | 011703001001 | 垂直运输 |  | m2 | 2417.47 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 总价措施项目清单与计价表

工程名称 ：3#楼改造(装饰)                              标段：                                             第1页  共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 ( %） | 金额（元） | 调整 费率 ( %） | 调整后 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707001001 | 现场安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.500 |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.210 |  |  |  |  |
| 2 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.025 |  |  |  |  |
| 8 | 011707008001 | 临时设施费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.600 |  |  |  |  |

总价措施项目清单与计价表

工程名称 ：3#楼改造(装饰)                              标段：                                             第2页  共2页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 ( %） | 金额（元） | 调整 费率 ( %） | 调整后 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施费 | 分部分项工 程费+单价措 施项目费-除 税工程设备 费 |  |  |  |  |  |
| 10 | 01B001 | 特殊条件下施工增 加费 | 分部分项工 程费+单价措 施项目费-除 税工程设备 费 |  |  |  |  |  |
| 11 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项工 程费+单价措 施项目费-除 税工程设备 费 |  |  |  |  |  |
| 12 | 011707011001 | 住宅工程分户验收 | 分部分项工 程费+单价措 施项目费-除 税工程设备 费 |  |  |  |  |  |
| 13 | 011707012001 | 建筑工人实名制费 用 | 分部分项工 程费+单价措 施项目费-除 税工程设备 费 | 0.050 |  |  |  |  |
| 14 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项工 程费+单价措 施项目费-除 税工程设备 费 | 0.150 |  |  |  | 现场安全 隐患排 查、人员 信息动态 管理、扬 尘管控视 频监控、 高处作业 防护预 警、危大 工程监测 预警和集 成平台等 设备、软 件和管理 费用。 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：3#楼改造(装饰) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计算基础 |  | 费率（%） |  |  |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） |  |  |  | 调整后 金额（元） |  |  | 备注 |  |  |  |
| 1 |  | 011707001001 |  |  |  |  | 现场安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  | 基本费 |  |  |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  | 标化增加费 |  |  |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  | 扬尘污染防治增加费 |  |  |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  | 0.210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 011707010001 |  |  |  |  | 工程按质论价 |  |  |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 011707002001 |  |  |  |  | 夜间施工 |  |  |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 011707004001 |  |  |  |  | 二次搬运 |  |  |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 011707005001 |  |  |  |  | 冬雨季施工 |  |  |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 011707006001 |  |  |  |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 011707007001 |  |  |  |  | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  | 0.025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 011707008001 |  |  |  |  | 临时设施费 |  |  |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  | 1.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：3#楼改造(装饰) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计算基础 |  | 费率（%） |  |  |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） |  |  |  | 调整后 金额（元） |  |  | 备注 |  |  |  |
| 9 |  | 011707009001 |  |  |  |  | 赶工措施费 |  |  |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 01B001 |  |  |  |  | 特殊条件下施工增加费 |  |  |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 011707003001 |  |  |  |  | 非夜间施工照明 |  |  |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 011707011001 |  |  |  |  | 住宅工程分户验收 |  |  |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 011707012001 |  |  |  |  | 建筑工人实名制费用 |  |  |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  | 0.050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 011707015001 |  |  |  |  | 智慧工地费用 |  |  |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  | 0.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：3#楼改造(装饰) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计算基础 |  |  |  |  |  | 计算基数(元) |  |  |  |  | 计算费率(％) |  |  |  | 金额(元) |  |  |  |
| 1 |  |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | 社会保险费 |  |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | 住房公积金 |  |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | 环境保护税 |  |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 税金 |  |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程招标控制价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：5#楼改造(装饰) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 汇总内容 |  |  |  |  |  |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  | 其中:暂估价(元) |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 分部分项工程量清单计价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  | 人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  | 施工机具使用费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  | 企业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  | 利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 措施项目清单计价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  | 单价措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  | 总价措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  |  |  |  | 其中：安全文明施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 其他项目清单计价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  | 其中：暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  | 其中：计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  |  | 其中：总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标控制价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：5#楼改造(装饰) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共6页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 |  |  |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 拆除部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 011605002001 |  |  | 拆除项目 |  | 1.包含施工范围内：拆除内墙体部分装饰面（面砖、涂料面层及基层），部分砖砌体、地面地砖以及其基层，拆除至毛坯状态（包含但不限于地面砖、墙面砖、卫生间的面砖、砖砌隔断、大小便池槽，部分消火栓移位或拆除、各种管道、管线、开关灯具插座等）等工作,拆除时注意其他未拆除部分成品的保护及环境保护措施和保护性拆除再利用（如304不锈钢晒衣架、304不锈钢护栏等）等。 2.垃圾清理，施工完成后现场卫生保洁等 3.包括全部垃圾外运至场外政府指定地点 4.包括但不限于垃圾外运、处理相关行政费用 5.包含现场施工条件复杂等因素 6.此项为包干费用 7.具体做法及说明详见图纸 |  | 项 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 屋面维修出新部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 010902003001 |  |  | 屋面刚性基层修补 |  | 1、屋面砂浆、细石混凝土基层破损部位拆除 2、清理干净，用C25细石混凝土补强、填实找平 3、投标人综合考虑所有不利因素，综合报价 |  | m2 |  |  |  | 155.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：5#楼改造(装饰) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共6页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 |  |  |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 010902001001 |  |  | 屋面卷材防水 |  | 1、基层清理干净 2、单层4mm厚SBS改性沥青防水卷材，满铺热熔粘贴 3、投标人综合考虑所有不利因素，综合报价 |  | m2 |  |  |  | 595.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 010902002001 |  |  | 屋面涂膜防水 |  | 1、基层清理干净 2、2mm厚非固化防水层涂刷 3、投标人综合考虑所有不利因素，综合报价 |  | m2 |  |  |  | 595.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 卫生间维修出新部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 011102003001 |  |  | 块料楼地面 |  | 1、拆除地面基层清理干净，刷素浆一道 2、20厚水泥砂浆找平 3、300*300防滑地砖面层，干硬性水泥砂浆结合层 4、投标人综合考虑所有不利因素，综合报价 |  | m2 |  |  |  | 244.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 011102003002 |  |  | 块料楼地面（蹲台） |  | 1、砖砌蹲台，基层清理干净 2、20厚水泥砂浆找平 3、300*300防滑地砖面层，干硬性水泥砂浆结合层 4、投标人综合考虑所有不利因素，综合报价 |  | m2 |  |  |  | 46.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：5#楼改造(装饰) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共6页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 |  |  |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 011204003001 |  |  | 块料墙面 |  | 1、内墙铲除装饰后，清理干净，砼表面涂刷界面剂 2、墙面满挂耐碱玻纤网格布 一层，抹水泥砂浆，包含但不限于内墙门窗的保护措施以及门窗框四周的水泥砂浆（或者发泡剂）崁缝处理 3、300*600墙面砖到顶，干粉型粘结剂粘贴 4、投标人综合考虑所有不利因素，综合报价 |  | m2 |  |  |  | 795.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 011301001001 |  |  | 天棚抹灰 |  | 1、原现浇混凝土顶棚铲除装饰抹灰面，清理干净 2、素水泥浆一道 3、1：2水泥砂浆抹面，补强、找平 4、投标人综合考虑所有不利因素，综合报价 |  | m2 |  |  |  | 305.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 011407002001 |  |  | 天棚喷刷涂料 |  | 1、顶棚抹灰基层处理干净 2、满刮腻子找平 3、防霉涂料三遍 4、投标人综合考虑所有不利因素，综合报价 |  | m2 |  |  |  | 305.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 010401012001 |  |  | 零星砌砖 |  | 1、砖砌蹲台/盥洗槽支座 2、MU10机制红砖，240*115*53规格 3、M5.0水泥砂浆砌筑 4、投标人综合考虑所有不利因素，综合报价 |  | m3 |  |  |  | 10.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 010507007001 |  |  | 不锈钢小便池 |  | 1、304不锈钢小便池制作、安装 2、60厚C15混凝土基层浇筑、找平 3、300*300mm防滑砖踏步面层，干粉型粘结剂粘贴 4、投标人综合考虑所有不利因素，综合报价 |  | m |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：5#楼改造(装饰) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第4页 共6页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 |  |  |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 010507007002 |  |  | 不锈钢盥洗槽 |  | 1、304不锈钢盥洗槽制作、安装 2、C25预制盥洗槽安装 3、盥洗槽支座300*600mm瓷砖贴面 4、投标人综合考虑所有不利因素，综合报价 |  | m |  |  |  | 58.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 011210005001 |  |  | 成品隔断 |  | 1、卫生间成品隔断 2、参照16J914-1-XT9 3、投标人综合考虑所有不利因素，综合报价 |  | 间 |  |  |  | 39.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 010904001001 |  |  | 楼（地）面卷材防水 |  | 1、4mm厚单层SBS卷材防水，上翻0.5m，热熔满铺 2、投标人综合考虑所有不利因素，综合报价 |  | m2 |  |  |  | 429.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 010903002001 |  |  | 涂膜防水(地面和墙面) |  | 1、2mm厚聚氨酯防水二遍 2、投标人综合考虑所有不利因素，综合报价 |  | m2 |  |  |  | 1095.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 走廊及楼梯间维修出新部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 011201002001 |  |  | 墙面装饰抹灰 |  | 1、内墙铲除装饰后，清理干净，砼表面涂刷界面剂 2、墙面满挂镀锌钢丝网，抹水泥砂浆，包含但不限于外墙门窗的保护措施以及门窗框四周的水泥砂浆（或者发泡剂）崁缝处理 3、投标人综合考虑所有不利因素，综合报价 |  | m2 |  |  |  | 304.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | 011301001002 |  |  | 天棚抹灰 |  | 1、原现浇混凝土楼梯底部铲除装饰抹灰面，清理干净 2、素水泥浆一道 3、1：2水泥砂浆抹面，补强、找平 4、投标人综合考虑所有不利因素，综合报价 |  | m2 |  |  |  | 136.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：5#楼改造(装饰) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第5页 共6页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 |  |  |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 011407002002 |  |  | 天棚喷刷涂料 |  | 1、顶棚抹灰基层处理干净 2、满刮腻子找平 3、白色乳胶漆三遍 4、投标人综合考虑所有不利因素，综合报价 |  | m2 |  |  |  | 136.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | 011407001001 |  |  | 墙面喷刷涂料 |  | 1、墙面抹灰面清理干净 2、满刮腻子找平 3、白色乳胶漆三遍 4、投标人综合考虑所有不利因素，综合报价 |  | m2 |  |  |  | 304.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 其他（宿舍内）修补出新部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | 011201002002 |  |  | 墙面装饰抹灰 |  | 1、内墙铲除装饰后，清理干净，砼表面涂刷界面剂 2、墙面满挂镀锌钢丝网，抹水泥砂浆，包含但不限于外墙门窗的保护措施以及门窗框四周的水泥砂浆（或者发泡剂）崁缝处理 3、投标人综合考虑所有不利因素，综合报价 |  | m2 |  |  |  | 229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | 011301001003 |  |  | 天棚抹灰 |  | 1、原现浇混凝土楼梯底部铲除装饰抹灰面，清理干净 2、素水泥浆一道 3、1：2水泥砂浆抹面，补强、找平 4、投标人综合考虑所有不利因素，综合报价 |  | m2 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | 011407001002 |  |  | 墙面喷刷涂料 |  | 1、墙面抹灰面清理干净 2、打磨后满补腻子 3、白色乳胶漆三遍 4、原有床移复位 |  | m2 |  |  |  | 4350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：5#楼改造(装饰) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第6页 共6页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 |  |  |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |
| 23 |  | 011204003002 |  |  |  |  | 块料墙面 |  | 1、内墙铲除装饰后，清理干净，砼表面涂刷界面剂 2、墙面满挂镀锌钢丝网，抹水泥砂浆，包含但不限于内墙门窗的保护措施以及门窗框四周的水泥砂浆（或者发泡剂）崁缝处理 3、300*600墙面砖到顶，干粉型粘结剂粘贴 4、投标人综合考虑所有不利因素，综合报价 |  | m2 |  |  |  | 16.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 011808001001 |  |  |  |  | 构件粘贴碳纤维布 |  | 1、构件类型:梁\板 2、粘贴部位:钢筋锈蚀及裂缝处 3、碳纤维布层数:2 4、聚合物砂浆(加固单面)20mm厚 |  | m2 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 分部分项工程清单合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 011701006001 |  |  |  |  | 满堂脚手架 |  |  |  | m2 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 011703001001 |  |  |  |  | 垂直运输 |  |  |  | m2 |  |  |  | 2417.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价措施项目清单合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：5#楼改造(装饰) |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注 |
| 1 | 011707001001 | 现场安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.500 |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.210 |  |  |  |  |
| 2 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.025 |  |  |  |  |
| 8 | 011707008001 | 临时设施费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.600 |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：5#楼改造(装饰) |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注 |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 10 | 01B001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 11 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 12 | 011707011001 | 住宅工程分户验收 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 13 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.050 |  |  |  |  |
| 14 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.100 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：5#楼改造(装饰) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算基数(元) |  |  |  |  |  |  | 计算费率(％) |  |  |  |  |  |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | 社会保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | 环境保护税 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程招标控制价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：3#楼改造（安装） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  |  | 汇总内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中:暂估价(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 分部分项工程量清单计价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  | 施工机具使用费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |  | 企业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |  |  | 利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 措施项目清单计价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  | 单价措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  | 总价措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  |  |  |  |  |  | 其中：安全文明施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 其他项目清单计价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  | 其中：暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  | 其中：计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  |  |  |  | 其中：总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标控制价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：3#楼改造（安装） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第1页 共9页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 |  |  |  |  |  |  | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  | 其中 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 031001006001 |  |  |  |  | 塑料管 |  |  |  |  | 清单特征： 1、名称:排水管 2、安装部位:室内/室外 3、介质:排水 4、材质、规格:UPVC管 De160 5、连接形式:粘接 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、塑料卡固定4、阻火圈安装5、压力试验6、吹扫、冲洗 |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 40.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 031001006002 |  |  |  |  | 塑料管 |  |  |  |  | 清单特征： 1、名称:排水管 2、安装部位:室内/室外 3、介质:排水 4、材质、规格:UPVC管 De110 5、连接形式:粘接 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、塑料卡固定4、阻火圈安装5、压力试验6、吹扫、冲洗 |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 89.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 031001006003 |  |  |  |  | 塑料管 |  |  |  |  | 清单特征： 1、名称:排水管 2、安装部位:室内/室外 3、介质:排水 4、材质、规格:UPVC管 De75 5、连接形式:粘接 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、塑料卡固定4、阻火圈安装5、压力试验6、吹扫、冲洗 |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 76.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：3#楼改造（安装） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第2页 共9页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 |  |  |  |  |  |  | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  | 其中 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 031001006004 |  |  |  |  | 塑料管 |  |  |  |  | 清单特征： 1、名称:排水管 2、安装部位:室内 3、介质:排水 4、材质、规格:UPVC管 De50 5、连接形式:粘接 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、塑料卡固定4、阻火圈安装5、压力试验6、吹扫、冲洗 |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 3.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 031001006005 |  |  |  |  | 塑料管 |  |  |  |  | 清单特征： 1、名称:给水管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR管 DN80 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、塑料卡固定4、压力试验5、吹扫、冲洗 |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 17.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 031001006006 |  |  |  |  | 塑料管 |  |  |  |  | 清单特征： 1、名称:给水管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR管 DN65 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、塑料卡固定4、压力试验5、吹扫、冲洗 |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：3#楼改造（安装） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第3页 共9页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 |  |  |  |  |  |  | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  | 其中 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 031001006007 |  |  |  |  | 塑料管 |  |  |  |  | 清单特征： 1、名称:给水管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR管 DN50 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、塑料卡固定4、压力试验5、吹扫、冲洗 |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 64.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 031001006008 |  |  |  |  | 塑料管 |  |  |  |  | 清单特征： 1、名称:给水管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR管 DN40 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、塑料卡固定4、压力试验5、吹扫、冲洗 |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 18.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 031001006009 |  |  |  |  | 塑料管 |  |  |  |  | 清单特征： 1、名称:给水管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR管 DN32 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、塑料卡固定4、压力试验5、吹扫、冲洗 |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 4.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：3#楼改造（安装） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第4页 共9页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 |  |  |  |  |  |  | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  | 其中 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 031001006010 |  |  |  |  | 塑料管 |  |  |  |  | 清单特征： 1、名称:给水管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR管 DN25 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、塑料卡固定4、压力试验5、吹扫、冲洗 |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 172.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | 031001006011 |  |  |  |  | 塑料管 |  |  |  |  | 清单特征： 1、名称:给水管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR管 DN20 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、塑料卡固定4、压力试验5、吹扫、冲洗 |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 19.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 031001006012 |  |  |  |  | 塑料管 |  |  |  |  | 清单特征： 1、名称:给水管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR管 DN15 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、塑料卡固定4、压力试验5、吹扫、冲洗 |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 19.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | 031003001001 |  |  |  |  | 螺纹阀门 |  |  |  |  | 清单特征： 1、类型:闸阀 2、材质:详见图纸 3、规格、压力等级:DN80 4、连接形式:螺纹连接 工作内容：1、安装 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：3#楼改造（安装） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第5页 共9页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 |  |  |  |  |  |  | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  | 其中 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | 031003001002 |  |  |  |  | 螺纹阀门 |  |  |  |  | 清单特征： 1、类型:截止阀 2、材质:详见图纸 3、规格、压力等级:DN50 4、连接形式:螺纹连接 工作内容：1、安装 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 031003013001 |  |  |  |  | 水表 |  |  |  |  | 清单特征： 1、名称:水表 2、安装部位（室内外）:室外 3、型号、规格:DN80 4、连接形式:螺纹连接 5、附件配置:成套安装 6、其它:对应配套水表、阀门井由室外铺装施工，不含在本报价之中 工作内容：1、组装 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | 031004004001 |  |  |  |  | 洗涤盆 |  |  |  |  | 清单特征： 1、名称:拖把池 2、材质:陶瓷 3、规格、类型:详见图纸 4、组装形式:成套安装 工作内容：1、器具安装2、附件安装 |  |  | 组 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  | 031004007001 |  |  |  |  | 小便器 |  |  |  |  | 清单特征： 1、名称:小便器 2、材质:陶瓷 3、规格、类型:详见图纸 4、组装形式:成套安装 工作内容：1、器具安装2、附件安装 |  |  | 组 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：3#楼改造（安装） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第6页 共9页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 |  |  |  |  |  |  | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  | 其中 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  | 031004006001 |  |  |  |  | 大便器 |  |  |  |  | 清单特征： 1、名称:坐式大便器 2、材质:陶瓷 3、规格、类型:详见图纸 4、组装形式:成套安装 工作内容：1、器具安装2、附件安装 |  |  | 组 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  | 031004006002 |  |  |  |  | 大便器 |  |  |  |  | 清单特征： 1、名称:蹲式大便器 2、材质:陶瓷 3、规格、类型:详见图纸 4、组装形式:成套安装 工作内容：1、器具安装2、附件安装 |  |  | 组 |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  | 030503003001 |  |  |  |  | 控制器 |  |  |  |  | 清单特征： 1、名称:小便槽感应控制器 2、功能:详见图纸 工作内容：1、本体安装2、单体调试 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | 031004015001 |  |  |  |  | 小便槽冲洗管 |  |  |  |  | 清单特征： 1、材质:塑料 2、规格:DN25 工作内容：1、制作2、安装 |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 33.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  | 031004014001 |  |  |  |  | 给、排水附（配）件 |  |  |  |  | 清单特征： 1、名称:冷水水龙头 2、材质:不锈钢 3、型号、规格:DN20 工作内容：1、安装 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  | 031004014002 |  |  |  |  | 给、排水附（配）件 |  |  |  |  | 清单特征： 1、名称:地漏 2、材质:不锈钢 3、型号、规格:DN50 4、安装方式:成品安装 工作内容：1、安装 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：3#楼改造（安装） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第7页 共9页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 |  |  |  |  |  |  | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  | 其中 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  | 031004014003 |  |  |  |  | 给、排水附（配）件 |  |  |  |  | 清单特征： 1、名称:清扫口 2、材质:塑料 3、型号、规格:DN100 4、安装方式:成品安装 工作内容：1、安装 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  | 031002003001 |  |  |  |  | 套管 |  |  |  |  | 清单特征： 1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:钢管 3、规格:DN200 工作内容：1、制作2、安装3、除锈、刷油 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  | 031002003002 |  |  |  |  | 套管 |  |  |  |  | 清单特征： 1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:钢管 3、规格:DN125 工作内容：1、制作2、安装3、除锈、刷油 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  | 031002003003 |  |  |  |  | 套管 |  |  |  |  | 清单特征： 1、名称、类型:钢套管 2、材质:钢管 3、规格:DN200 工作内容：1、制作2、安装3、除锈、刷油 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  | 031002003004 |  |  |  |  | 套管 |  |  |  |  | 清单特征： 1、名称、类型:钢套管 2、材质:钢管 3、规格:DN125 工作内容：1、制作2、安装3、除锈、刷油 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  | 031002003005 |  |  |  |  | 套管 |  |  |  |  | 清单特征： 1、名称、类型:钢套管 2、材质:钢管 3、规格:DN100 工作内容：1、制作2、安装3、除锈、刷油 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：3#楼改造（安装） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第8页 共9页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 |  |  |  |  |  |  | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  | 其中 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  | 030404017001 |  |  |  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 1、名称:原旧配电箱改造增加回路 2、型号:详见图纸 3、备注:满足装饰设计用电要求 |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  | 030411001001 |  |  |  |  | 配管 |  |  |  |  | 清单特征： 1、名称:电线管 2、材质:刚性阻燃管 3、规格:DN20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配 工作内容：1、电线管路敷设 |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 327.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  | 030411004001 |  |  |  |  | 配线 |  |  |  |  | 清单特征： 1、名称:电源线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:BV-2.5mm2 4、材质:铜芯 工作内容：1、配线 |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 1009.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  | 030412001001 |  |  |  |  | 普通灯具 |  |  |  |  | 清单特征： 1、名称:节能灯吸顶灯 2、型号:LED 22W 3、其它:成套安装 工作内容：1、本体安装 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  | 030404034001 |  |  |  |  | 照明开关 |  |  |  |  | 清单特征： 1、名称:暗装单联单控开关 2、材质:塑料 3、规格:详见图纸 4、安装方式:壁式暗装 工作内容：1、本体安装2、接线 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  | 030404035001 |  |  |  |  | 插座 |  |  |  |  | 1、名称:usb(手机用) |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  | 030404035002 |  |  |  |  | 插座(卫生间) |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  | 030411006001 |  |  |  |  | 接线盒 |  |  |  |  | 清单特征： 1、名称:开关盒 2、材质:塑料 3、安装形式:暗装 工作内容：1、本体安装 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：3#楼改造（安装） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第9页 共9页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 |  |  |  |  |  |  | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  | 其中 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  | 030411006002 |  |  |  |  | 接线盒 |  |  |  |  | 清单特征： 1、名称:接线盒 2、材质:塑料 3、安装形式:暗装 工作内容：1、本体安装 |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  | 010101003001 |  |  |  |  | 挖沟槽土方 |  |  |  |  | 清单特征： 1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:1.5m 以内 3、其它:回填满足设计要求 工作内容：1、土方开挖、回填 |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  | 030413002001 |  |  |  |  | 凿（压）槽 |  |  |  |  | 清单特征： 1、名称:水电工程管路开槽、开洞及恢复碰头等 2、其它:投标单位需自行勘察现场,自主报价,中标后单价不调整 工作内容：1、开槽2、开孔洞3、恢复处理 |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  | 030413003001 |  |  |  |  | 打洞（孔） |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项工程清单合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 031301017001 |  |  |  |  | 脚手架搭拆 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价措施项目清单合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：3#楼改造（安装） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计算基础 |  | 费率（%） |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  | 调整 费率（%） |  |  |  |  | 调整后 金额（元） |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |
| 1 | 031302001001 |  |  |  |  |  |  | 现场安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  | 基本费 |  |  |  |  |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  | 标化增加费 |  |  |  |  |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  | 扬尘污染防治增加费 |  |  |  |  |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  | 0.210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 031302010001 |  |  |  |  |  |  | 工程按质论价 |  |  |  |  |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 031302002001 |  |  |  |  |  |  | 夜间施工 |  |  |  |  |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 031302004001 |  |  |  |  |  |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 031302005001 |  |  |  |  |  |  | 冬雨季施工 |  |  |  |  |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 03B001 |  |  |  |  |  |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |  |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 031302006001 |  |  |  |  |  |  | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  | 0.025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 031302008001 |  |  |  |  |  |  | 临时设施费 |  |  |  |  |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  | 1.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：3#楼改造（安装） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计算基础 |  | 费率（%） |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  | 调整 费率（%） |  |  |  |  | 调整后 金额（元） |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |
| 9 | 031302009001 |  |  |  |  |  |  | 赶工措施费 |  |  |  |  |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 03B002 |  |  |  |  |  |  | 特殊条件下施工增加费 |  |  |  |  |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 031302003001 |  |  |  |  |  |  | 非夜间施工照明 |  |  |  |  |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 031302011001 |  |  |  |  |  |  | 住宅工程分户验收 |  |  |  |  |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 031302012001 |  |  |  |  |  |  | 建筑工人实名制费用 |  |  |  |  |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  | 0.030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 031302015001 |  |  |  |  |  |  | 智慧工地费用 |  |  |  |  |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  | 0.080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：3#楼改造（安装） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算基数(元) |  |  |  |  |  |  |  | 计算费率(％) |  |  |  |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 社会保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 环境保护税 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程招标控制价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：5#楼改造（安装） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  | 汇总内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中:暂估价(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 分部分项工程量清单计价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  | 施工机具使用费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  | 企业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |  | 利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 措施项目清单计价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  | 单价措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  | 总价措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  |  |  |  |  | 其中：安全文明施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 其他项目清单计价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  | 其中：暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  | 其中：计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  |  |  | 其中：总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标控制价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：5#楼改造（安装） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第1页 共9页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 |  |  |  |  |  |  | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  | 其中 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 031001006001 |  |  |  |  | 塑料管 |  |  |  | 清单特征： 1、名称:排水管 2、安装部位:室内/室外 3、介质:排水 4、材质、规格:UPVC管 De160 5、连接形式:粘接 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、塑料卡固定4、阻火圈安装5、压力试验6、吹扫、冲洗 |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 45.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 031001006002 |  |  |  |  | 塑料管 |  |  |  | 清单特征： 1、名称:排水管 2、安装部位:室内/室外 3、介质:排水 4、材质、规格:UPVC管 De110 5、连接形式:粘接 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、塑料卡固定4、阻火圈安装5、压力试验6、吹扫、冲洗 |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 99.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 031001006003 |  |  |  |  | 塑料管 |  |  |  | 清单特征： 1、名称:排水管 2、安装部位:室内/室外 3、介质:排水 4、材质、规格:UPVC管 De75 5、连接形式:粘接 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、塑料卡固定4、阻火圈安装5、压力试验6、吹扫、冲洗 |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 84.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：5#楼改造（安装） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第2页 共9页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 |  |  |  |  |  |  | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  | 其中 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 031001006004 |  |  |  |  | 塑料管 |  |  |  | 清单特征： 1、名称:排水管 2、安装部位:室内 3、介质:排水 4、材质、规格:UPVC管 De50 5、连接形式:粘接 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、塑料卡固定4、阻火圈安装5、压力试验6、吹扫、冲洗 |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 3.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 031001006005 |  |  |  |  | 塑料管 |  |  |  | 清单特征： 1、名称:给水管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR管 DN80 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、塑料卡固定4、压力试验5、吹扫、冲洗 |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 19.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 031001006006 |  |  |  |  | 塑料管 |  |  |  | 清单特征： 1、名称:给水管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR管 DN65 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、塑料卡固定4、压力试验5、吹扫、冲洗 |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：5#楼改造（安装） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第3页 共9页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 |  |  |  |  |  |  | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  | 其中 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 031001006007 |  |  |  |  | 塑料管 |  |  |  | 清单特征： 1、名称:给水管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR管 DN50 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、塑料卡固定4、压力试验5、吹扫、冲洗 |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 72.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 031001006008 |  |  |  |  | 塑料管 |  |  |  | 清单特征： 1、名称:给水管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR管 DN40 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、塑料卡固定4、压力试验5、吹扫、冲洗 |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 20.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 031001006009 |  |  |  |  | 塑料管 |  |  |  | 清单特征： 1、名称:给水管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR管 DN32 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、塑料卡固定4、压力试验5、吹扫、冲洗 |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 5.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：5#楼改造（安装） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第4页 共9页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 |  |  |  |  |  |  | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  | 其中 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 031001006010 |  |  |  |  | 塑料管 |  |  |  | 清单特征： 1、名称:给水管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR管 DN25 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、塑料卡固定4、压力试验5、吹扫、冲洗 |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 191.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 031001006011 |  |  |  |  | 塑料管 |  |  |  | 清单特征： 1、名称:给水管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR管 DN20 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、塑料卡固定4、压力试验5、吹扫、冲洗 |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 21.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 031001006012 |  |  |  |  | 塑料管 |  |  |  | 清单特征： 1、名称:给水管 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、材质、规格:PPR管 DN15 5、连接形式:热熔 6、压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 工作内容：1、管道安装2、管件安装3、塑料卡固定4、压力试验5、吹扫、冲洗 |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 21.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 031003001001 |  |  |  |  | 螺纹阀门 |  |  |  | 清单特征： 1、类型:闸阀 2、材质:详见图纸 3、规格、压力等级:DN80 4、连接形式:螺纹连接 工作内容：1、安装 |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：5#楼改造（安装） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第5页 共9页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 |  |  |  |  |  |  | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  | 其中 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 031003001002 |  |  |  |  | 螺纹阀门 |  |  |  | 清单特征： 1、类型:截止阀 2、材质:详见图纸 3、规格、压力等级:DN50 4、连接形式:螺纹连接 工作内容：1、安装 |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 031003013001 |  |  |  |  | 水表 |  |  |  | 清单特征： 1、名称:水表 2、安装部位（室内外）:室外 3、型号、规格:DN80 4、连接形式:螺纹连接 5、附件配置:成套安装 6、其它:对应配套水表、阀门井由室外铺装施工，不含在本报价之中 工作内容：1、组装 |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 031004004001 |  |  |  |  | 洗涤盆 |  |  |  | 清单特征： 1、名称:拖把池 2、材质:陶瓷 3、规格、类型:详见图纸 4、组装形式:成套安装 工作内容：1、器具安装2、附件安装 |  |  |  | 组 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | 031004006001 |  |  |  |  | 大便器 |  |  |  | 清单特征： 1、名称:坐式大便器 2、材质:陶瓷 3、规格、类型:详见图纸 4、组装形式:成套安装 工作内容：1、器具安装2、附件安装 |  |  |  | 组 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：5#楼改造（安装） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第6页 共9页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 |  |  |  |  |  |  | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  | 其中 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 031004006002 |  |  |  |  | 大便器 |  |  |  | 清单特征： 1、名称:蹲式大便器 2、材质:陶瓷 3、规格、类型:详见图纸 4、组装形式:成套安装 工作内容：1、器具安装2、附件安装 |  |  |  | 组 |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | 030503003001 |  |  |  |  | 控制器 |  |  |  | 清单特征： 1、名称:小便槽感应控制器 2、功能:详见图纸 工作内容：1、本体安装2、单体调试 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | 031004015001 |  |  |  |  | 小便槽冲洗管 |  |  |  | 清单特征： 1、材质:塑料 2、规格:DN25 工作内容：1、制作2、安装 |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 33.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | 031004014001 |  |  |  |  | 给、排水附（配）件 |  |  |  | 清单特征： 1、名称:冷水水龙头 2、材质:不锈钢 3、型号、规格:DN20 工作内容：1、安装 |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | 031004014002 |  |  |  |  | 给、排水附（配）件 |  |  |  | 清单特征： 1、名称:地漏 2、材质:不锈钢 3、型号、规格:DN50 4、安装方式:成品安装 工作内容：1、安装 |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  | 031004014003 |  |  |  |  | 给、排水附（配）件 |  |  |  | 清单特征： 1、名称:清扫口 2、材质:塑料 3、型号、规格:DN100 4、安装方式:成品安装 工作内容：1、安装 |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：5#楼改造（安装） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第7页 共9页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 |  |  |  |  |  |  | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  | 其中 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  | 031002003001 |  |  |  |  | 套管 |  |  |  | 清单特征： 1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:钢管 3、规格:DN200 工作内容：1、制作2、安装3、除锈、刷油 |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  | 031002003002 |  |  |  |  | 套管 |  |  |  | 清单特征： 1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:钢管 3、规格:DN125 工作内容：1、制作2、安装3、除锈、刷油 |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  | 031002003003 |  |  |  |  | 套管 |  |  |  | 清单特征： 1、名称、类型:钢套管 2、材质:钢管 3、规格:DN200 工作内容：1、制作2、安装3、除锈、刷油 |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  | 031002003004 |  |  |  |  | 套管 |  |  |  | 清单特征： 1、名称、类型:钢套管 2、材质:钢管 3、规格:DN125 工作内容：1、制作2、安装3、除锈、刷油 |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  | 031002003005 |  |  |  |  | 套管 |  |  |  | 清单特征： 1、名称、类型:钢套管 2、材质:钢管 3、规格:DN100 工作内容：1、制作2、安装3、除锈、刷油 |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  | 030404017001 |  |  |  |  | 配电箱 |  |  |  | 1、名称:原旧配电箱改造增加回路 2、型号:详见图纸 3、备注:满足装饰设计用电要求 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：5#楼改造（安装） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第8页 共9页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 |  |  |  |  |  |  | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  | 其中 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  | 030411001001 |  |  |  |  | 配管 |  |  |  | 清单特征： 1、名称:电线管 2、材质:刚性阻燃管 3、规格:DN20 4、配置形式:砖、混凝土结构暗配 工作内容：1、电线管路敷设 |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 327.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  | 030411004001 |  |  |  |  | 配线 |  |  |  | 清单特征： 1、名称:电源线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:BV-2.5mm2 4、材质:铜芯 工作内容：1、配线 |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 1009.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  | 030412001001 |  |  |  |  | 普通灯具 |  |  |  | 清单特征： 1、名称:节能灯吸顶灯 2、型号:LED 22W 3、其它:成套安装 工作内容：1、本体安装 |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  | 030404034001 |  |  |  |  | 照明开关 |  |  |  | 清单特征： 1、名称:暗装单联单控开关 2、材质:塑料 3、规格:详见图纸 4、安装方式:壁式暗装 工作内容：1、本体安装2、接线 |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  | 030404035001 |  |  |  |  | 插座 |  |  |  | 1、名称:usb(手机用) |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  | 030404035002 |  |  |  |  | 插座(卫生间) |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  | 030411006001 |  |  |  |  | 接线盒 |  |  |  | 清单特征： 1、名称:开关盒 2、材质:塑料 3、安装形式:暗装 工作内容：1、本体安装 |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  | 030411006002 |  |  |  |  | 接线盒 |  |  |  | 清单特征： 1、名称:接线盒 2、材质:塑料 3、安装形式:暗装 工作内容：1、本体安装 |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：5#楼改造（安装） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第9页 共9页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 |  |  |  |  |  |  | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  | 其中 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  | 010101003001 |  |  |  |  | 挖沟槽土方 |  |  |  | 清单特征： 1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:1.5m 以内 3、其它:回填满足设计要求 工作内容：1、土方开挖、回填 |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  | 030413002001 |  |  |  |  | 凿（压）槽、洞 |  |  |  | 清单特征： 1、名称:水电工程管路开槽、开洞及恢复碰头等 2、其它:投标单位需自行勘察现场,自主报价,中标后单价不调整 工作内容：1、开槽2、开孔洞3、恢复处理 |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  | 030413003001 |  |  |  |  | 打洞（孔） |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项工程清单合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 031301017001 |  |  |  |  | 脚手架搭拆 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价措施项目清单合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：5#楼改造（安装） |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注 |
| 1 | 031302001001 | 现场安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.500 |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.210 |  |  |  |  |
| 2 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 03B001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.025 |  |  |  |  |
| 8 | 031302008001 | 临时设施费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.100 |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：5#楼改造（安装） |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注 |
| 9 | 031302009001 | 赶工措施费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 10 | 03B002 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 11 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 12 | 031302011001 | 住宅工程分户验收 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 13 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.030 |  |  |  |  |
| 14 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.080 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：5#楼改造（安装） |  |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |