文港路校区学生公寓双人铁床采购项目

询价公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规的规定，现就文港路校区学生公寓双人铁床采购项目进行询价采购。

一、采购项目

一、采购项目参数

| 1 | 双人铁床（合计714张） | 2000mm ×900mm ×1850mm | - 双人铁床钢管主材、辅材均采用优质高频焊管，其性能符合国家相关标准，连接紧固件符合国家有关标准。 - （1）铁床尺寸:2000mm×900mm×1850mm；床站片主管采用68mm×68mm×1.5mm闭口型管带加强筋，横梁采用25mm×25mm×1.5mm方管，床头栏杆竖管采用25mm×25mm×1.5mm方管，脚套采用正宗ABS工程塑料； - （2）床框采用90mm×42mm×1.5mm闭口型管，底部为圆弧形设计，起到防撞作用；护栏采用25mm×25mm、壁厚≥1.5mm方管，护栏高315mm； - （3）蚊帐杆采用Φ19mm×1.2mmm圆管，用螺丝与床头、脚护栏固定； - （4）四步落地爬梯宽度≥300mm,与床腿连接，与床形成A形支撑，爬梯脚与床沿外跨距离250mm，确保攀爬稳固不侧倾，并安装荧光防滑条，梯子采用20✕40mm 椭圆形管，壁厚1.2mm ，与地面接触部位有塑料脚垫； - （5）床板采用干燥杉木板条80mm宽×30mm厚，板缝间隙8mm--10mm，床撑用四根硬杂木40mm×30mm，床板要四面抛光； - （6）钢结构制作用CO2气体保护焊接，钢管焊接表面波纹均匀，无气泡、漏焊、焊穿、错位、虚焊等现象，外表要平整光滑，钢结构整体外表须经酸洗，磷化，静电唝塑，颜色为灰色，高温成型，五年内钢件不锈蚀；性能符合直缝电焊钢管标准。 |
| --- | --- | --- | --- |

二、采购物品数量、价格

| 序号 | 物品名称 | 采购数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双人铁床 | 714 |  |  | 安装宿舍：2号、3号、5号学生公寓 |

注：价格含运输、人工、税费等所有费用。

三、供应商须具备的资格条件

1．在中华人民共和国境内注册，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

2．供应商必须具有独立承担民事责任的能力，具有三证合一的营业执照，经营范围与本次招标项目相关。

3．供应商未处于投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；没有因骗取中标或严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

4.本项目不接受联合体投标。

三、供期内容

1、供货地点：文港路校区。

2、工期要求：合同签订后20日内完成供货、安装。质保五年（自最终验收合格、交付使用之日起计算）。

3、质量标准：所有货物必须达到国标及项目技术参数要求。

四、项目预算

项目预算：37.128万元，超过预算的报价为无效报价。

五、报名、询价文件获取、报价文件递交截止时间、开标时间及地点

1.报名、询价文件获取时间：2024年8月15日—8月21日（9:00-11:00；15:00—17:30）；

地点：江苏省盐城技师学院海洋路校区内（盐城市盐都区海洋路29号匠心楼14楼1411办公室）。

联系人：邵老师 0515—68661002/13905109103

2.报价文件递交截止时间：2024年8月24日15时30分00秒；

3.开标时间：2024年8月24日15时30分00秒；

4.报价文件递交及询价地点：江苏省盐城技师学院海洋路校区内（盐城市盐都区海洋路29号7号楼14楼1414会议室）。报价文件必须包含：询价回复函（盖章）、营业执照复印件盖公章，报价文件须密封，在封口处盖章。

六、投标保证金及履约保证金

1.本项目投标保证金为人民币2000元，投标保证金必须使用银行本票、汇票形式，投标人未能按上述要求提交投标保证金的，招标人将视其为不响应投标而予以拒绝。

2.投标保证金核验方式为：投标文件递交的同时，投标单位将本票、汇票直接提交给投标文件接收人员。未按上述要求提交保证金交款凭据的，投标文件将不予接收。

3.若中标，投标保证金在合同签订后无息退还；未中标单位于现场退还投标保证金（无息退还）。中标人于签订合同前向招标人指定账号缴纳履约保证金5000元。

4.除不可抗力情况外，投标人发生下列任何情况之一，投标保证金将被没收，给招标人造成的损失超过投标保证金或履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人在规定期限内未签订合同；

（3）投标人提供的有关资料、资格证书被确认是不真实的；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标人或者其他投标人合法权益的；

（5）投标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

5.履约保证金的退还：按合同要求供货并验收合格，项目完成后全额退还（无息）。

6、招标（采购）资料费 200 元，投标人交纳的招标（采购）资料费，售后不退。

为了提高招标采购效率，节约社会交易成本及时间，希望报名并购买了询价文件，而又决定不参加本次询价的投标人，请在报价文件递交截止时间前1天书面或电话告知我们（联系人：王老师/邵老师，办公电话：0515—68661002），对于无故临时放弃的投标人，我校将根据情况将投标单位纳入招投标黑名单。对您的支持与配合，谨此致谢。

注：本项目投标人在递交报价文件时须同时递交投标保证金交款凭据，本次投标保证金以银行本票、汇票形式（提供银行本票、汇票，谢绝其他形式）缴纳，开标前带至开标现场（详见投标保证金条款的相关规定）。

- 七、其他补充事宜

- 响应文件制作份数要求：正本1份，副本份数：2份。

八、其他要求

为确保校园安全，投标人进入江苏省盐城技师学院海洋路校区时应服从下列规定：

（1）投标人从学校东大门进出；投标人车辆一律不得进入校园。

（2）授权代表限1人进入校园，进入校园前须在东大门外相关工作人员处进行信息实名登记。请投标人注意投标截止时间。

（3）投标人进入校园后应在指定地点参与投标活动，不到非相关场所活动；投标工作结束后应立即离开校园，不逗留。

2024年8月13日

分项报价及技术参数响应表

| 名称 | 规格 | 单价（元） | 数量（套） | 技术参数响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 双人铁床（合计714张） | - 双人铁床钢管主材、辅材均采用优质高频焊管，其性能符合国家相关标准，连接紧固件符合国家有关标准。 - （1）铁床尺寸:2000mm×900mm×1850mm；床站片主管采用68mm×68mm×1.5mm闭口型管带加强筋，横梁采用25mm×25mm×1.5mm方管，床头栏杆竖管采用25mm×25mm×1.5mm方管，脚套采用正宗ABS工程塑料； - （2）床框采用90mm×42mm×1.5mm闭口型管，底部为圆弧形设计，起到防撞作用；护栏采用25mm×25mm、壁厚≥1.5mm方管，护栏高315mm； - （3）蚊帐杆采用Φ19mm×1.2mmm圆管，用螺丝与床头、脚护栏固定； - （4）四步落地爬梯宽度≥300mm,与床腿连接，与床形成A形支撑，爬梯脚与床沿外跨距离250mm，确保攀爬稳固不侧倾，并安装荧光防滑条，梯子采用20✕40mm 椭圆形管，壁厚1.2mm ，与地面接触部位有塑料脚垫； - （5）床板采用干燥杉木板条80mm宽×30mm厚，板缝间隙8mm--10mm，床撑用四根硬杂木40mm×30mm，床板要四面抛光； （6）钢结构制作用CO2气体保护焊接，钢管焊接表面波纹均匀，无气泡、漏焊、焊穿、错位、虚焊等现象，外表要平整光滑，钢结构整体外表须经酸洗，磷化，静电唝塑，颜色为灰色，高温成型，五年内钢不锈蚀；性能符合直缝电焊钢管标准。 2000mm×900mm×1850mm |  | 714 |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |

投标单位（盖 章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

询价回复函

投标人名称（盖章）：

| 项目名称 | 投标报价 | 施工期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文港路校区学生公寓双人铁床采购项目 | 大写： 元 | 20日内完成供货、安装 | 质保 五年 |
|  | 小写： 元 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

本项目采用“固定全费用单价”报价，投标人报价中须包含但不限于设备费、人工费、运输费、材料费、包装费、运杂费、安装调试费、售后服务费、管理费、税金、利润、验收检测费等等一切为完成本项目所须的所有费用。

备注：询价回复函需密封并加盖公章，并附三证合一营业执照复印件加盖公章、法定代表人（盖章）的授权委托书、法定代表人身份证复印件盖公章等。

投标单位（盖 章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

质保承诺书格式

质保承诺书

致：江苏省盐城技师学院

我方在贵校组织的文港路校区学生公寓双人铁床采购项目招标中对我方提供的货物质保承诺如下：

1、承诺对本次中标项目提供质保五年。

2、承诺售后服务应及时有效，在接到招标人信息24小时内到达现场解决问题。在保修期内，中标人对所有故障、缺陷免费维修。超过质保期，中标人对设施维修，只收材料费（按市场通用价格）。

3、________________________________________________________________________（其他承诺）

以上承诺真实有效，不存在任何质疑。

投标人定名称（公章）；

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

诚实守信承诺书格式

诚实守信承诺书

致：江苏省盐城技师学院

我方在贵校组织的文港路校区学生公寓双人铁床采购项目过程中承诺：将坚持诚实守信原则，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。一旦经贵校核查发现在本次招标过程中提供的投标文件存在任何违反诚实守信原则或以他人名义投标及其以其他方式弄虚作假，骗取中标资格的，愿意放弃中标资格，且不提出任何质疑，承担一切法律责任。

特此承诺！

投标人定名称（公章）；

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

法人授权书（格式）

本授权书声明：           公司的_______  （法定代表人姓名）_______职务代表本公司授权      （被授权人的姓名）     (职务)为本公司的合法投标代表，就参加XJ2024102（编号）号标的内容的投标、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标代表（被授权人）签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标人（单位公章）：

# 日    期：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日