文港路校区学生公寓双人铁床采购项目

询价更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：XJ2024102

原公告的采购项目名称：文港路校区学生公寓双人铁床采购项目询价公告

首次公告日期：2024年08月15日

二、更正信息

更正事项：询价公告

更正内容：

一、采购项目参数

| 1 | 双人铁床（合计714张） | 2000mm ×900mm ×1850mm | - 双人铁床钢管主材、辅材均采用优质高频焊管，其性能符合国家相关标准，连接紧固件符合国家有关标准。 - （1）铁床尺寸:2000mm×900mm×1850mm；床站片主管采用68mm×68mm×1.5mm闭口型管带加强筋，横梁采用25mm×25mm×1.5mm方管，床头栏杆竖管采用25mm×25mm×1.5mm方管，脚套采用正宗ABS工程塑料； - （2）床框采用90mm×42mm×1.5mm闭口型管，底部为圆弧形设计，起到防撞作用；护栏采用25mm×25mm、壁厚≥1.5mm方管，护栏高315mm； - （3）蚊帐杆采用Φ19mm×1.2mmm圆管，用螺丝与床头、脚护栏固定； - （4）四步落地爬梯宽度≥300mm,与床腿连接，与床形成A形支撑，爬梯脚与床沿外跨距离250mm，确保攀爬稳固不侧倾，并安装荧光防滑条，梯子采用20✕40mm 椭圆形管，壁厚1.2mm ，与地面接触部位有塑料脚垫； - （5）床板采用干燥杉木板条80mm宽×30mm厚，板缝间隙8mm--10mm，床撑用四根硬杂木40mm×30mm，床板要四面抛光； - （6）钢结构制作用CO2气体保护焊接，钢管焊接表面波纹均匀，无气泡、漏焊、焊穿、错位、虚焊等现象，外表要平整光滑，钢结构整体外表须经酸洗，磷化，静电唝塑，颜色为灰色，高温成型，五年内钢件不锈蚀；性能符合直缝电焊钢管标准。 - 2000mm×900mm×1850mm |
| --- | --- | --- | --- |

更正为：

| 1 | 双人铁床（合计714张） | 2000mm ×900mm ×1850mm | - 双人铁床钢管主材、辅材均采用优质高频焊管，其性能符合国家相关标准，连接紧固件符合国家有关标准。双人铁床是指：上下两张床铺加一套床架合计为一张双人铁床。 - （1）铁床尺寸:2000mm×900mm×1850mm；床站片主管采用68mm×68mm×1.5mm闭口型管带加强筋，横梁采用25mm×25mm×1.5mm方管，床头栏杆竖管采用25mm×25mm×1.5mm方管，脚套采用正宗ABS工程塑料； - （2）床框采用90mm×42mm×1.5mm闭口型管，底部为圆弧形设计，起到防撞作用；护栏采用25mm×25mm、壁厚≥1.5mm方管，护栏高315mm； - （3）蚊帐杆采用Φ19mm×1.2mmm圆管，用螺丝与床头、脚护栏固定； - （4）四步落地爬梯宽度≥300mm,与床腿连接，与床形成A形支撑，爬梯脚与床沿外跨距离250mm，确保攀爬稳固不侧倾，并安装荧光防滑条，梯子采用20✕40mm 椭圆形管，壁厚1.2mm ，与地面接触部位有塑料脚垫； - （5）床板采用干燥杉木板条80mm宽，厚度≥20mm，板缝间隙8mm--10mm，床撑用四根硬杂木40mm×30mm，床板要四面抛光； - （6）钢结构制作用CO2气体保护焊接，钢管焊接表面波纹均匀，无气泡、漏焊、焊穿、错位、虚焊等现象，外表要平整光滑，钢结构整体外表须经酸洗，磷化，静电唝塑，颜色为灰色，高温成型，五年内钢件不锈蚀；性能符合直缝电焊钢管标准。 - （7）中标单位需提供样品，经校方认可后方可组织生产、供货。 - 2000mm×900mm×1850mm |
| --- | --- | --- | --- |

样图仅供参考，踏勘联系人：陈老师13515139906

- 分项报价表及技术参数响应表

| 名称 | 规格 | 单价（元） | 数量（套） | 技术参数响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 双人铁床（合计714张） | - 双人铁床钢管主材、辅材均采用优质高频焊管，其性能符合国家相关标准，连接紧固件符合国家有关标准。 - （1）铁床尺寸:2000mm×900mm×1850mm；床站片主管采用68mm×68mm×1.5mm闭口型管带加强筋，横梁采用25mm×25mm×1.5mm方管，床头栏杆竖管采用25mm×25mm×1.5mm方管，脚套采用正宗ABS工程塑料； - （2）床框采用90mm×42mm×1.5mm闭口型管，底部为圆弧形设计，起到防撞作用；护栏采用25mm×25mm、壁厚≥1.5mm方管，护栏高315mm； - （3）蚊帐杆采用Φ19mm×1.2mmm圆管，用螺丝与床头、脚护栏固定； - （4）四步落地爬梯宽度≥300mm,与床腿连接，与床形成A形支撑，爬梯脚与床沿外跨距离250mm，确保攀爬稳固不侧倾，并安装荧光防滑条，梯子采用20✕40mm 椭圆形管，壁厚1.2mm ，与地面接触部位有塑料脚垫； - （5）床板采用干燥杉木板条80mm宽×30mm厚，板缝间隙8mm--10mm，床撑用四根硬杂木40mm×30mm，床板要四面抛光； - （6）钢结构制作用CO2气体保护焊接，钢管焊接表面波纹均匀，无气泡、漏焊、焊穿、错位、虚焊等现象，外表要平整光滑，钢结构整体外表须经酸洗，磷化，静电唝塑，颜色为灰色，高温成型，五年内钢件不锈蚀；性能符合直缝电焊钢管标准。 2000mm×900mm×1850mm |  | 714 |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |

投标单位（盖 章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

更正为：分项报价表及技术参数响应表

| 名称 | 规格 | 单价（元） | 数量（张） | 技术参数响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 双人铁床（合计714张） | - 双人铁床钢管主材、辅材均采用优质高频焊管，其性能符合国家相关标准，连接紧固件符合国家有关标准。双人铁床是指：上下两张床铺加一套床架合计为一张双人铁床。 - （1）铁床尺寸:2000mm×900mm×1850mm；床站片主管采用68mm×68mm×1.5mm闭口型管带加强筋，横梁采用25mm×25mm×1.5mm方管，床头栏杆竖管采用25mm×25mm×1.5mm方管，脚套采用正宗ABS工程塑料； - （2）床框采用90mm×42mm×1.5mm闭口型管，底部为圆弧形设计，起到防撞作用；护栏采用25mm×25mm、壁厚≥1.5mm方管，护栏高315mm； - （3）蚊帐杆采用Φ19mm×1.2mmm圆管，用螺丝与床头、脚护栏固定； - （4）四步落地爬梯宽度≥300mm,与床腿连接，与床形成A形支撑，爬梯脚与床沿外跨距离250mm，确保攀爬稳固不侧倾，并安装荧光防滑条，梯子采用20✕40mm 椭圆形管，壁厚1.2mm ，与地面接触部位有塑料脚垫； - （5）床板采用干燥杉木板条80mm宽，厚度≥20mm，板缝间隙8mm--10mm，床撑用四根硬杂木40mm×30mm，床板要四面抛光； - （6）钢结构制作用CO2气体保护焊接，钢管焊接表面波纹均匀，无气泡、漏焊、焊穿、错位、虚焊等现象，外表要平整光滑，钢结构整体外表须经酸洗，磷化，静电唝塑，颜色为灰色，高温成型，五年内钢件不锈蚀；性能符合直缝电焊钢管标准。 - （7）中标单位需提供样品，经校方认可后方可组织生产、供货。 2000mm×900mm×1850mm |  | 714 |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |

投标单位（盖 章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

三、报价文件递交截止时间、开标时间

2.报价文件递交截止时间：2024年8月24日15时30分00秒

3.开标时间：2024年8月24日15时30分00秒

更正为：

2.报价文件递交截止时间：2024年8月28日15时20分00秒

3.开标时间：2024年8月28日15时20分00秒