江苏省盐城技师学院海洋路校区弘远楼中区北侧防水采购项目询价公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规的规定，现就江苏省盐城技师学院海洋路校区弘远楼中区北侧防水采购项目进行询价采购。

一、采购项目

项目编号：XJ2025041

项目名称：江苏省盐城技师学院海洋路校区弘远楼中区北侧防水采购项目

项目预算：20000元。超过预算的报价为无效报价。

- 项目需求清单：

江苏省盐城技师学院海洋路校区弘远楼中区北侧防水采购项目清单

| 序号 | 项目名称 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省盐城技师学院海洋路校区弘远楼中区北侧防水 |  | 平方 | 500 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

项目要求：

1、防水涂料参数：丙烯酸涂料，柔性，滚涂或刷涂，灰色，需适用外墙、屋顶。

2、品牌要求：雨虹、立邦、三棵树

3、工序要求：

（1）基层处理：施工前清理基面、排水口及维修，保持基层平整无杂物，无油垢无起砂，方便对缺陷细缝进行修补。

（2）涂刷第一遍：将涂料均匀抹在漏水处。

（3）聚酯布加固：裂缝处需铺贴聚酯布加固。

（4）涂刷第二遍：再次涂刷防水涂料，与第一遍垂直交叉涂刷。

（5）闭水试验：须待涂膜完全干燥后（48-72小时，温度25度，湿度50%，低温高湿需延长干燥时间）方可进行。

4、注意事项：

（1）基层清理干净后,应保证基层平整、无油垢起砂、无明水(若经过长时间暴晒的基层需在施工前洒水润湿,无明水后即可施工。（若基层过于干燥容易出现针孔)

（2）涂料应避免在中午阳光直晒环境下施工,确需施工时须对基层进行洒水降温,降低起泡鼓泡风险。

（3）细节处理:有裂缝要铺聚酯布,大于2mm的裂缝,要先用堵漏宝或者水泥填补裂缝。

（4）采用十字涂刷法(第一遍是横向涂刷,第二遍就采取竖向涂刷)涂刷完第一遍干燥后,可进行二次涂刷(室外常温一般间隔5小时或用手触摸轻按压不黏手且无明显凹陷即可)

（5）涂刷后需要做好覆盖养护工作,24小时内严禁踩踏或接触雨水

（6）“以防为辅,以排为主,防排结合”施工建议做好屋面找坡排水,避免雨水长期积聚导致防水层起皮等问题。

5、质保期：2年。

二、供应商须具备的资格条件

1．在中华人民共和国境内注册，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

2．供应商必须具有独立承担民事责任的能力，具有三证合一的营业执照，经营范围与本次招标项目相关。

3．供应商未处于投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；没有因骗取中标或严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

- 4.施工资质要求：须具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质的独立法人或具有建设行政主管部门核发的建筑装修装饰专业承包二级及以上资质，并取得建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。

5.本项目不接受联合体投标。

三、工期内容

- 1、工期要求：20个日历天内完成供货。

- 2、质量标准：所有材料必须达到国标。

四、询价文件获取、报价文件递交截止时间、开标时间及地点

1.询价文件获取时间：2025年4月23日—4月25日（9:00-11:00；15:00—17:30）；

地点：盐城市盐都区海洋路29号江苏省盐城技师学院匠心楼1411。

联系人：邵老师 0515—68661002/13905109103

2.报价文件递交截止时间：2025年4月26日09时20分00秒；

3.开标时间：2025年4月26日09时20分00秒；

4.报价文件递交及询价地点：江苏省盐城技师学院海洋路校区内（盐城市盐都区海洋路29号匠心楼14楼1414会议室）。报价文件必须包含：询价回复函（盖章）、诚实守信承诺书、营业执照复印件盖公章、法定代表人（盖章）的授权委托书、法定代表人身份证复印件盖公章、佐证符合资格条件等资料，报价文件须密封，在封口处盖章。

五、履约保证金

1.中标人于签订合前向招标人指定账号缴纳履约保证金2000元。

2.履约保证金的退还：按合同要求供货、安装，经验收合格，项目完成后全额退还（无息）。

3.招标（采购）资料费 200 元，投标人交纳的招标（采购）资料费，售后不退。

为了提高招标采购效率，节约社会交易成本及时间，希望报名并购买了询价文件，而又决定不参加本次询价的投标人，请在报价文件递交截止时间前1天书面或电话告知我们（联系人：邵老师，办公电话：0515—68661002），对于无故临时放弃的投标人，我校将根据情况将投标单位纳入招投标黑名单。对您的支持与配合，谨此致谢。

六、其他补充事宜

- 响应文件制作份数要求：正本1份，副本份数：2份。

七、其他要求

为确保校园安全，投标人进入江苏省盐城技师学院海洋路校区时应服从下列规定：

（1）投标人从学校东大门进出；投标人车辆一律不得进入校园。

（2）授权代表限1人进入校园，进入校园前须在东大门外相关工作人员处进行信息实名登记。请投标人注意投标截止时间。

（3）投标人进入校园后应在指定地点参与投标活动，不到非相关场所活动；投标工作结束后应立即离开校园，不逗留。

2025年4月23日

江苏省盐城技师学院海洋路校区弘远楼中区北侧防水采购项目分项报价表

| 序号 | 项目名称 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省盐城技师学院海洋路校区弘远楼中区北侧防水采购项目 |  | 平方 | 500 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

询价回复函

投标人名称（盖章）：

| 项目名称 | 投标报价 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| XJ2025041江苏省盐城技师学院海洋路校区弘远楼中区北侧防水采购项目 | 大写： 元 | 20个日历天 |  |
|  | 小写： 元 |  |  |

开标一览表中的总报价应为完成该项目工作全部内容[即商品费、运输费、人工、材料、机械等一切相关费用]所发生的人、材、机、管理、利润、税金等全部费用，表中的报价为总报价。

备注：询价回复函需密封并加盖公章，并附三证合一营业执照复印件加盖公章、法定代表人（盖章）的授权委托书、法定代表人身份证复印件盖公章等。

投标单位（盖 章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

诚实守信承诺书格式

诚实守信承诺书

致：江苏省盐城技师学院

我方在贵校组织的江苏省盐城技师学院海洋路校区弘远楼中区北侧防水采购项目购过程中承诺：将坚持诚实守信原则，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。一旦经贵校核查发现在本次招标过程中提供的投标文件存在任何违反诚实守信原则或以他人名义投标及其以其他方式弄虚作假，骗取中标资格的，愿意放弃中标资格，且不提出任何质疑，承担一切法律责任。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）：

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就  XJ2025041号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日